組合語言實驗 期末專案

作者：

B113040045許育菖

B113040046孫譽宸

目錄

摘要

專題發想

作品實作

製作問題與解決方法

成品展示

未來展望

附錄

- 摘要

我們使用DHT11來測量環境溫度與環境相對濕度，並根據這兩個參數，先計算出當前的露點溫度，再以露點溫度來計算出舒適度指數 (THI, Thermal Humidity Index)。

同時我們以ESP32來連接Wi-Fi，透過 Wi-Fi上傳及時資料到thingspeak上，並建立一個網頁來顯示即時的舒適度資料。

- 專題發想

不知道大家有沒有這個經驗，常常夏天冷氣開久之後，會開始覺得有點冷；或者，開著冷氣睡覺，但開著開著，竟然熱到流汗而驚醒！！

以上這兩個例子都顯示，隨著冷氣使用時間上升，冷氣機設定的溫度有可能會使我們人體感到不適。

因此，我們希望製造出一個環境偵測器，藉由感測環境中的各種要素來計算出「環境舒適度」，以此得知當前的室溫是太冷或者太熱(註1.)，然後再把這個偵測器與冷氣做連結，藉由得到的資訊去調整冷氣機的設定，使得冷氣機不再只是定溫，而是可以根據環境的情況來做調整。

更進一步，我們還希望可以因此改變冷氣遙控器的功能，使它不只可以設定冷氣機的溫度，還可以以環境舒適度來設定冷氣。

註1.人體根據當前環境的感受

- 作品實作

硬體：

- 使用ESP32以連接網路

- 使用DHT11感測器讀取攝氏溫度與相對濕度。

- 使用LCD顯示即時THI值及環境狀態。

- 控制LED燈的顏色以顯示不同的環境狀態：

  - 綠燈：舒適Great

  - 黃燈：輕微不適So-so

  - 藍燈：中度不適Bad

  - 紅燈：嚴重不適Terrible

  - 紅燈閃爍：威脅生命Threaten

THI 計算：

- 根據溫度與濕度計算露點溫度 (Td)。

Es = t2P_a × exp[t2P_b × t / (t + t2P_c)]

E = Es × (h / 100)

Td = [t2P_c × ln(E / t2P_a)] / [t2P_b - ln(E / t2P_a)]

Td:露點溫度

t:攝氏溫度

h:相對溼度

t2P_a, t2P_b, t2P_c:常數

- 將第一步得到的露點溫度套入公式，計算 THI：

THI = (1.8 × Td + 32) - (0.55 - 0.55 × h × 0.01) × (1.8 × Td - 26)

- 根據THI，判斷當前環境的狀態：

<= 72 ：舒適

73–76：輕微不適

77–80：中度不適

81–84：嚴重不適

>= 85 ：威脅生命

網路連線：

ESP32 連接 Wi-Fi。

  - 每5秒將當前環境舒適度上傳到html網頁，並記錄歷史最大最小THI。同時更新html網頁的內容。

  - 每1秒將溫度、濕度、露點溫度以及THI上傳到THI。

  - 如果當前環境舒適度達到「威脅生命」的程度，傳遞LINE通知。

- 製作問題與解決方法

  - 製作html網頁時，我們發現網頁無法及時更新資料，必須按下F5刷新後才能手動更新。同時我們發現標點符號無法以全形的方式呈現，必須要是半形的。

解決方法：利用java script更改資料並即時上傳到http上，由於對於html和java script這兩種程式語言較為陌生，查詢了蠻多關於程式語言的格式與用法。

  - 在使用ESP32時偶爾會發生毫無頭緒的compile error。明明同一套系統，同一個程式碼，換一台電腦執行後卻能compile成功。

解決方法：目前還未發現合適的解決方法，我們使用的方法是使用別台電腦進行編譯。

  - 在連接WiFi時，常常遇到開了網路卻無法連線的狀況，或者手機顯示已連接但ESP32卻未連接的狀況。

解決方法：這時我們發現可以透過重新插入USB數據線並重新開啟網路熱點的方式來移除問題。

  - ESP32編譯速度太慢，需要花費很多時間在等待其上傳並編譯。

解決方法：無解。

- 成品展示

成果圖片

基本配件組裝圖

and

威脅生命(紅燈閃爍)

輕微不適(黃燈)

舒適(綠燈)

嚴重不適(紅燈)

中度舒適(藍燈)

LINE警戒訊息

ThingSpeak圖表紀錄

ThingSpeak 溫度對應濕度點陣圖

影片連結

你今天舒服了嗎？

https://youtube.com/shorts/r1KymbP3y4s?si=C-RU-Ex1-rK80uBz

- 未來展望

- 使用更為精準的THI方程式，例如：https://cbe-berkeley.gitbook.io/thermal-comfort-tool/documentation/ashrae-55

- 偵測環境的風速、光照度、當地人平均衣服材質，這些都會對環境舒適度造成些微的影響。

- 建立環境舒適度的表格，如此一來就不用每次都進行數學計算，可以減少偵測器的耗能。

- 將偵測器與冷氣機做連結，使冷氣機可以根據當前環境調整「設定溫度」

- 附錄

參考資料

- 露點溫度公式

https://peakd.com/cn-stem/@julian2013/stem-05-jjt8e1ad

- 舒適度指標

https://tpl.ncl.edu.tw/NclService/pdfdownload?filePath=lV8OirTfsslWcCxIpLbUfmhaNcSH2c_7SXqeTdgPrceTpxDBZU9sMtSxKxlXz1UH&imgType=Bn5sH4BGpJw=&key=3FDJvyqaGGgB-BMFionz8FJalz-CWXDWgvTgtlzVmHIeVVU9OyINO4qBZJhLTxWd&xmlId=0007650040

http://api.lib.ntnu.edu.tw:8080/server/api/core/bitstreams/80802793-5b30-4c02-964c-aaf067a783ce/content

https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=577&pid=10742

https://www.ptt.cc/man/TY_Research/DA48/M.1257206186.A.DDE.html

程式碼

#include "DHT.h"

#include <math.h>

#include <Wire.h> // I2C程式庫

#include <WebServer.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LCD_I2C模組程式庫

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <Arduino_JSON.h>

#include <string>

WebServer webserver(80);  // Set up the server on port 80

/*

const char* ssid = "小譽宸";          // network SSID

const char* password = "Samis666";    // network password

*/

const char* ssid = "我心繫著你卻新細明體";          // network SSID

const char* password = "113040045";    // network password

// Domain Name with full URL Path for HTTP POST Request

const char* serverName = "http://api.thingspeak.com/update";

// write API Key provided by thingspeak

String apiKey = "LLOK9ELOM30RL1DU";    // your write API key

#define DHTPIN 14         //  degital pin connected to sensor

#define DHTTYPE DHT11     //  define DHT type

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //  initia;ize DHT sensor

#define REDPIN 25         //  LED pin

#define GREENPIN 26       //  LED pin

#define BLUEPIN 27        //  LED pin

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

//  global variables

double t = 0.0;           //  temperature

double h = 0.0;           //  humidity

double Td = 0.0;          //  Dew point 露點溫度

double THI = 0;           //  舒適度

double MAX_THI = 0.0;     //  最大舒適度

double MIN_THI = 10000.0; //  最小舒適度

String currentStatus = "";

String maxStatus = "";

String minStatus = "";

String suggesstion = "";

String icon = "";

//  const value

const double t2P_a = 6.1129;

const double t2P_b = 17.62;

const double t2P_c = 243.12;

// HTML 內容

const char* htmlContent = R"rawliteral(

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">

<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">

<meta http-equiv="Expires" content="0">

<title>環境舒適度顯示</title>

<style>

/* 頁面設置 */

body {

margin: 0;

font-family: Arial, sans-serif;

background: linear-gradient(to bottom, #69b3ff, #ffffff);

color: #333;

text-align: center;

}

/* 標題樣式 */

header {

background: #007acc;

color: white;

padding: 15px 0;

font-size: 1.5em;

}

/* 主要區域 */

.main {

margin: 20px auto;

}

.comfort-display {

font-size: 5em; /* 舒適度數字放大 */

color: #fff;

text-shadow: 3px 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);

margin-top: 10px;

}

.status {

font-size: 2em;

margin-top: 10px;

color: #333;

}

.suggesstion {

font-size: 2em;

margin-top: 10px;

color: #d54a00;

}

.record {

font-size: 1.2em;

margin-top: 20px;

}

.icon {

font-size: 6em;

margin-top: 10px;

color: #fff;

text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);

}

/* 預報區塊 */

.forecast {

display: flex;

justify-content: center;

gap: 20px;

margin-top: 30px;

}

.forecast-box {

background: #f2f2f2;

border-radius: 10px;

padding: 10px;

width: 80px;

}

.forecast-box p {

margin: 5px 0;

}

footer {

margin-top: 30px;

color: #666;

}

</style>

</head>

<body>

<!-- 標題區域 -->

<header>環境舒適度</header>

<!-- 主區域顯示舒適度 -->

<div class="main">

<!-- 圖標顯示 -->

<div class="icon" id = main-icon>%icon%</div>

<div class="comfort-display" id="comfort-level">%THI%</div>

<div class="status" id="comfort-status">%currentStatus%</div>

</div>

<!-- 最大最小記錄 -->

<div class="record">

<p>最大 THI：<span id="max-thi">%max_THI%</span>，當時狀況：<span id="max-status">%maxStatus%</span></p>

<p>最小 THI：<span id="min-thi">%min_THI%</span>，當時狀況：<span id="min-status">%minStatus%</span></p>

</div>

<!-- 新增建議文字 -->

<div class="suggesstion" id="suggess">%suggesstion%</div>

<!-- 底部 -->

<footer>即時環境舒適度數據</footer>

<script>

setTimeout(function() {

window.location.reload(true);

}, 5000); // 每 5 秒強制刷新

</script>

</body>

</html>

)rawliteral";

//  get dew point

double DewPoint(void)

{

double Es = t2P_a * exp(t2P_b * t / (t + t2P_c));

double E = Es * (h / 100);

return (t2P_c * log(E / t2P_a)) / (t2P_b - log(E / t2P_a));

}

/*

THI低於72，舒適。

73-76，輕微不適。

77-80，中度不適。

81-84，嚴重不適。

大於85，威脅生命。

*/

//  get status by THI value

String getStatus(double value)

{

if(value <= 72.0)

return "舒適";

else if(value <= 76.0)

return "輕微不適";

else if(value <= 80.0)

return "中度不適";

else if(value <= 84.0)

return "嚴重不適";

else

return "威脅生命";

}

String getSuggess(void)

{

t -= 1.0;

double Td2 = DewPoint();

double THI2 = (1.8 * Td2 + 32) - (0.55 - 0.55 * h * 0.01) * (1.8 * Td2 - 26);

t += 1.0;

if(THI2 > THI)

return "降低溫度";

else

return "提高溫度";

}

//  set LED color

void setLED(int r, int g, int b)

{

analogWrite(REDPIN, r);

analogWrite(GREENPIN, g);

analogWrite(BLUEPIN, b);

}

//  blink LED

void blinkLED() {

static unsigned long previousMillis = 0;

const long interval = 500;  // 500 ms 間隔

static bool ledState = false;

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

previousMillis = currentMillis;

ledState = !ledState;

if (ledState) setLED(0, 0, 255);

else setLED(0, 0, 0);

}

}

//  ThingSpeak url

String url = "https://api.thingspeak.com/update?api_key=U2Z4JLT7CPZM1HOR";

void UploadData(){

//建立一個網頁

HTTPClient http;

//把土壤濕度數值寫入網址

String url1= url+"&field1="+(int)t+"&field2="+(int)h+"&field3="+(int)Td+"&field4="+(int)THI;

//提交網址

http.begin(url1);

//讀取網頁內容

int httpCode = http.GET();

if(httpCode == HTTP_CODE_OK){

String payload = http.getString();

Serial.print("網頁內容=");

Serial.print(payload);

}

else{

Serial.println("網路傳送失敗");

}

//關閉網頁

http.end();

}

void handleRoot(void) {

// 網站

String html = htmlContent;

html.replace("%THI%", String(int(THI)));

html.replace("%max_THI%", String(int(MAX_THI)));

html.replace("%min_THI%", String(int(MIN_THI)));

html.replace("%currentStatus%", currentStatus.c_str());

html.replace("%maxStatus%", maxStatus.c_str());

html.replace("%minStatus%", minStatus.c_str());

html.replace("%suggesstion%", suggesstion.c_str());

html.replace("%icon%", icon.c_str());

webserver.send(200, "text/html", html);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

// LED initialization

pinMode(REDPIN, OUTPUT);

pinMode(GREENPIN, OUTPUT);

pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);

setLED(0, 0, 0);

//  LCD initialization

lcd.init();

lcd.setBacklight(255);

lcd.clear();

Serial.println("Arduino Initialization!");

//  wi-fi connection

Serial.println("Connecting to WiFi..");

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

// 啟動 WebServer

webserver.on("/", handleRoot);

webserver.begin();

Serial.println("Web server started.");

Serial.println("Server started.");

}

void loop() {

if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) { //Check the current connection status

// Read temperature as Celsius (the default)

t = dht.readTemperature();  //  temperature

h = dht.readHumidity();     //  humidity 相對溼度

//  Exception -> check if read failed

if (isnan(t)) {

Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor! t"));

return;

}

if(isnan(h))

{

Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor! h"));

return;

}

//  計算露點溫度

Td = DewPoint();

//  計算舒適度

THI = (1.8 * Td + 32) - (0.55 - 0.55 * h * 0.01) * (1.8 * Td - 26);

//  更新最大最小舒適度

if(MAX_THI < THI){

MAX_THI = THI;

maxStatus = getStatus(MAX_THI);

}

if(MIN_THI > THI){

MIN_THI = THI;

minStatus = getStatus(MIN_THI);

}

suggesstion = getSuggess();

//  output to terminal

Serial.print("溫度:");

Serial.print(t);

Serial.print(" 相對濕度:");

Serial.print(h);

Serial.print(" 露點溫度:");

Serial.print(Td);

Serial.print(" 舒適度:");

Serial.print(THI);

//  output to LCD

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); // (colum, row)從第一排的第三個位置開始顯示

lcd.print("THI:");

lcd.print(THI);

/*

THI低於72，舒適。

73-76，輕微不適。

77-80，中度不適。

81-84，嚴重不適。

大於85，威脅生命。

*/

/*😀🙂😥😨😱*/

lcd.setCursor(0, 1);

if(THI <= 72.0)

{

Serial.println(" 舒適");

lcd.print("Great");

currentStatus = "舒適";

icon = "😀";

setLED(0, 255, 0);

}

else if(THI <= 76.0)

{

Serial.println(" 輕微不適");

currentStatus = "輕微不適";

icon = "🙂";

lcd.print("Soso");

setLED(0, 150, 150);

}

else if(THI <= 80.0)

{

Serial.println(" 中度不適");

currentStatus = "中度不適";

icon = "😥";

lcd.print("Bad");

setLED(150, 150, 0);

}

else if(THI <= 84.0)

{

Serial.println(" 嚴重不適");

currentStatus = "嚴重不適";

icon = "😨";

lcd.print("Terrible");

setLED(0, 0, 255);

}

else

{

Serial.println(" 威脅生命");

currentStatus = "威脅生命";

icon = "😱";

lcd.print("Threaten");

blinkLED();

}

webserver.handleClient();

//  update ThingSpeak

UploadData();

delay(1000);

}

else {

Serial.println("WiFi Disconnected");

}

}